# Protokół Frame Relay (FR)

# Ogólne cechy Frame Relay

Frame Relay - jest usługą dostępu o wysokiej prędkości do sieci transmisji danych.

Usługa ta zapewnia połączenia o wysokiej wydajności dla takich zastosowań jak np. wzajemne połączenie sieci LAN.  Frame Relay pracuje najbardziej efektywnie przy łączach idealnych tzn. wolnych od błędów.

Kluczowe cechy usługi Frame Relay:

- zapewnienie dwukierunkowego transferu ramek,

- zapewnienie kolejności transferu ramek,

- wykrywanie błędów transmisji, błędów operacyjnych oraz błędów w formacie,

- przezroczyste przenoszenie ramek - sieć modyfikuje jedynie takie parametry jak: DLCI, bity związane z przeciążeniem oraz FCS.

## Standardy dotyczące Frame Relay

Usługa Frame Relay stosuje się do standardów:

- ANSI - American National Standard Institute for Telecommunications,

- ITU - International Telecommunication Union.

Standardy opisujące protokół Frame Relay dotyczą styków abonent-sieć oraz sieć-sieć. W jaki sposób odbywa się transmisja wewnątrz sieci zależy od producenta wyposażenia sieciowego. Często wewnętrzna współpraca sieci opiera się na zupełnie innym protokole. Wobec tego jest praktycznie niemożliwa współpraca urządzeń rożnych wytwórców bez stosowania standardowego łącza międzysieciowego (NNI).

Standardy Frame Relay

| Opis standardu | ANSI | ITU |
| --- | --- | --- |
| Struktura Frame Relay (Frame Relay framework) | T1.606 | I.122 |
| Opis usługi Frame Relay (Frame Relay service description) | T1.606 | I.233.1 |
| Zarządzanie przeciążeniem (Congestion Management) | T1.606 Addendum 1 | I.370 |
| Warstwa łącza danych (Data link layer) | T1.618 | Q.922 |
| Interfejs zarządzania lokalnego (Local management interface -LMI) | T1.617 Annex D | Q.933 Annex A |

## Charakterystyka usługi Frame Relay

Usługa Frame Relay przenosi ramki danych pomiędzy dwoma urządzeniami użytkownika (np. routery LAN) przez stałe łącza wirtualne - PVC.

Frame Relay multipleksuje/demultipleksuje różne strumienie danych użytkownika w obrębie tego samego dostępowego łącza fizycznego. Każdy taki strumień danych jest nazywany połączeniem łącza danych (DLC - Data Link Connection). Jest on identyfikowany przez identyfikator DLC tzw. DLCI - Data Link Connection Identifier.

Wszystkie ramki należące do tego konkretnego wirtualnego połączenia mają ten sam DLCI. DLCI ma tylko znaczenie lokalne tzn. w obrębie jednego dostępowego łącza fizycznego nie może być dwóch identycznych DLCI.

Przykład sieci Frame Relay

## Ramka Frame Relay

Protokół transferu danych jest oparty na podzestawie protokółu LAP-D. Ramka składa się z następujących pól:

FLAG - bajt oznaczający początek lub koniec ramki. Pomiędzy dwoma ramkami może być tylko jeden flag lub

też więcej.

ADRES - pole adresowe składa się z dwóch bajtów, które są podzielone na szereg pól.

INFORMACJA - pole to zawiera dane użytkownika. Składa się z całkowitej liczby bajtów od 1 do 4096.

FCS - jest to tzw. sekwencja sprawdzająca ramki. Pozwala wykryć błędy w odebranej ramce.

| FLAG | ADRES |  | INFORMACJA |  | FCS | FLAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Pole adresowe ramki Frame Relay

| 8 | 7 | 6 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLCI - najbardziej znaczący |  |  |  |  |  |  | C/R | 0 |
| DLCI - najmniej znaczący |  |  |  | FECN |  | BECN | DE | 1 |

## Interfejs użytkownik - sieć (User-to Network Interface - UNI)

Usługa Frame Relay jest realizowana przez standardowy interfejs pomiędzy urządzeniem użytkownika, a siecią.

Przykład połączenia FrameRelay UNI

## Interfejs sieć - sieć (Network-to Network Interface - NNI)

Interfejs NNI zapewnia współpracę między dwoma sieciami Frame Relay. Obok transferu danych użytkownika pomiędzy różnymi sieciami - funkcją usługi NNI jest odbiór, przetwarzanie i propagacja informacji sygnalizacyjnej tak, aby użytkownik końcowy miał dokładny obraz połączenia, które może obejmować kilka różnych sieci Frame Relay.

Przykład połączenia Frame Relay NNI

Interfejs Zarządzania Lokalnego (LMI - Local Management Interface)

Użytkownik może wysłać do sieci komunikat - zapytanie o status (STATUS_ENQ) żądający informacji o wszystkich PVC skonfigurowanych na danym interfejsie. Sieć odpowiada użytkownikowi komunikatem STATUS, który zawiera następujące informacje:

- powiadomienie o dodaniu, skasowaniu i/lub obecności danego PVC,

- powiadomienie o dostępności lub też niedostępności skonfigurowanego PVC.

Komunikat STATUS_ENQ może być wysłany do sieci w celu sprawdzenia czy istnieje poprawne połączenie z siecią. Aktywność LMI może być wyłączona dla danego portu w celu umożliwienia pracy urządzeniom, które nie zapewniają tej funkcji.

Numer DLCI dla LMI jest ustawiony na 0 dla LMI typu CCITT lub ANSI oraz na 1023 dla LMI typu Vendor Forum. Bity FECN, BECN i DE  są ustawione na 0 w nagłówku LMI.

Sygnalizacja bitu A reprezentuje informację o dostępności lub też niedostępności PVC dla użytkownika. LMI przenosi ten bit do użytkownika przez mechanizm typu pytanie/odpowiedź. W sieci Frame Relay bit A jest przenoszony z jednego końca sieci do drugiego używając protokółu z potwierdzeniem, który gwarantuje przeniesienie tego bitu. Nie może on być „nigdy” zgubiony.

## Parametry źródłowe

### CIR - Committed Information Rate

CIR jest uzgodnioną przepustowością informacji  w bitach/sek, którą sieć zgadza się przetransferować przez dane PVC w normalnych warunkach. Port Frame Relay może mieć wiele PVC i każde z nich może mieć przypisane dwie niezależne wartości CIR (po jednej dla każdego kierunku transmisji).

Implementacja CIR-u w sieci jest oparta na technice szybkiego przekazu, który oznacza, że ramki wprowadzane do sieci są przekazywane do portu przeznaczenia tak szybko jak to możliwe. Ramki są transmitowane przez sieć przy możliwie maksymalnej przepustowości co oznacza, że chwilowe przepustowości przekraczają wartość CIR. Taka implementacja różni się od innych implementacji, które opóźniają ramki tak, aby nie przekroczyć skonfigurowanego CIR-u.

Parametr CIR pozwala sieci dostosować się do aplikacji wymagających ruchu wybuchowego. Miarą tej wybuchowości jest parametr Committed Burst (Bc) - jest to ilość danych w bitach, którą sieć zgadza się przenieść w normalnych warunkach w ciągu czasu Tc. Dane mogą być w formie jednej ramki lub wielu ramek. Czas Tc jest przedziałem czasowym, w ciągu którego jest mierzona ilość informacji Bc. W ogólności czas trwania Tc jest proporcjonalny do wybuchowości ruchu. Istnieje prosta zależność między tymi parametrami:

CIR = Bc/Tc

Zależność parametrów CIR, Bc, Tc

Algorytm implementacji CIR-u jest oparty na systemie kredytowym, który używa licznika bajtów. Licznik ten odpowiada dostępnemu kredytowi dla użytkownika sieci. Jego wartość mówi nam jak wiele przydzielonego pasma pozostało do zużycia. Początkowo ten licznik jest równy danej liczbie bajtów Bc/8 (skonfigurowany poziom Bc). Razem z przepływem danych licznik jest redukowany proporcjonalnie do ilości przesłanych bajtów oraz licznik ten jest zwiększany proporcjonalnie do upływu czasu (Bc/8 bajtów co czas Tc).

Algorytm CIR

### EIR - Excess Information Rate

EIR jest nadmiarową przepustowością w bitach/sek, którą sieć zgadza się przetransferować jeśli istnieją wolne zasoby. Całkowita przepustowość informacji dostępna dla użytkownika jest równa CIR+EIR. Ramki przekraczające tą wartość są definitywnie odrzucane.

Parametr EIR jest związany (podobnie jak parametr CIR) z parametrami Be i Tc, gdzie:

Be (Excess Burst) oznacza ilość nadmiarowych danych w bitach, którą sieć zgadza się przetransferować przez dane PVC jeśli istnieją wolne zasoby.

Tc oznacza przedział czasowy identyczny jak dla parametru CIR.

Ponadto parametr EIR jest ściśle związany z bitem DE, który może być ustawiany przez użytkownika lub przez sieć. Sieć nie zmienia bitu DE ustawionego przez użytkownika.

Algorytm EIR

Ustawienie bitu DE przez użytkownika

## Dostępowe klasy usługi

Istnieją trzy klasy usługi Frame Relay charakteryzujące się różną jakością usługi z powodu różnych sposobów odrzucania ramek przy wystąpieniu przeciążenia w sieci. Klasa usługi Frame Relay jest wyznaczona przez dwa parametry: CIR i EIR.

Dostępowe klasy usługi Frame Relay.

| Klasa | Typ usługi | CIR | EIR |
| --- | --- | --- | --- |
| A | tylko EIR | =0 | >0 |
| B | tylko CIR | >0 | =0 |
| C | CIR+EIR | >0 | >0 |

## Sieciowe klasy usługi

Priorytet emisji jest opcją, która pozwala na transmisję danych z najmniejszym opóźnieniem. Wybranie opcji priorytetu emisji wpływa zarówno na fizyczną drogę transmisji jak i na kolejność transmisji danych.

Droga, po której dane są przesyłane jest wybierana na podstawie opóźnienia i dostępnej przepustowości. Każdy z węzłów sieci automatycznie wyznacza najlepszą drogę do każdego innego węzła w sieci biorąc pod uwagę opóźnienie i dostępną przepustowość. W ten sposób są tworzone tabele routingu (tabele wyboru drogi) stale aktualizowane w celu przystosowania się do ewentualnych zmian w topologii sieci. Ruch z priorytetem emisji jest kierowany poprzez drogę o najmniejszym opóźnieniu, podczas gdy ruch bez takiego priorytetu jest kierowany poprzez drogę o największej dostępnej przepustowości.

Przy każdym łączu międzywęzłowym i punkcie końcowym Frame Relay są zaimplementowane dwie kolejki: z wysokim i normalnym priorytetem. Te dwie kolejki wyznaczają kolejność transmisji danych. Kolejka z wysokim priorytetem jest zawsze obsługiwana przed kolejką z normalnym priorytetem. W przypadku, gdy ramka z wysokim priorytetem nadejdzie w momencie transmisji ramki z normalnym priorytetem to oczywiście transmisja nie jest przerywana.

Przykład użycia priorytetu emisji

### Priorytet odrzucania (Discard Priority)

Usługa Frame Relay może mieć przypisany normalny priorytet odrzucania (NDP) lub też wysoki priorytet odrzucania (HDP). Ramki z priorytetem HDP są odrzucane w przypadku wystąpienia ciężkiego przeciążenia (bit DE=1) oraz ostrego przeciążenia (bit DE=0), natomiast ramki z priorytetem NDP są odrzucane w przypadku wystąpienia przeciętnego przeciążenia (bit DE=1) oraz ciężkiego przeciążenia (bit DE=0).

## Sterowanie przeciążeniem

Frame Relay ma kilka mechanizmów sterowania przeciążeniem. Głównym celem tych mechanizmów jest utrzymanie jakości usługi poprzez zminimalizowanie odrzucania ramek. Jest to wykonywane poprzez ostrzeżenie użytkownika przed przeciążeniem oraz zminimalizowanie możliwości wykorzystywania zasobów sieci przez jednego użytkownika kosztem innych użytkowników sieci.

### Powiadomienie o przeciążeniu

W protokole Frame Relay istnieją dwa bity: FECN (Forward Explicit Congestion Notification) i BECN (Backward Explicit Congestion Notification), które mogą być ustawiane przez sieć w celu powiadomienia użytkownika, że ramki napotykają przeciążenie. Po otrzymaniu takiej informacji użytkownik powinien spowolnić transmisję, aby sieć mogła powrócić do normalnego trybu pracy. Bity BECN i FECM mogą również być ustawiane przez użytkownika.

Sieć zaczyna ustawianie bitów BECN i FECN przy powstaniu łagodnego przeciążenia tj. kiedy procesor obsługujący Frame Relay wykrywa niski poziom zasobów, ale nadal może kontynuować pracę.

Bit FECN jest używany w celu ostrzeżenia użytkownika, że ramki które on odbiera napotkały przeciążenie. Po otrzymaniu tego bitu użytkownik może poinstruować nadawcę ramek aby spowolnił on transmisję lub też całkowicie zatrzymał nadawanie.

Bit BECN jest używany w celu ostrzeżenia użytkownika, że ramki które on nadaje napotkają przeciążenie. Po otrzymaniu tego bitu użytkownik powinien dostosować odpowiednio szybkość nadawania ramek.

### Unikanie przeciążenia

Do zarządzania przeciążeniem jest również używany bit DE (Discard Eligibility), który wyznacza ramki odrzucane w pierwszej kolejności w przypadku braku wolnych środków. Bit DE może być ustawiony przez użytkownika lub przez sieć. Odrzucanie ramek z bitem DE w pierwszej kolejności zapewnia priorytet dla ramek przesyłanych w ramach CIRu.

Poziomy przeciążenia

| Poziom przeciążenia | Metoda sterowania przeciążeniem |
| --- | --- |
| Łagodne | Sieć wysyła bity FECN lub BECN lub też oba bity |
| Przeciętne | Odrzucanie wszystkich nowych ramek z normalnym priorytetem odrzucania, które mają bit DE=1 w celu zabezpieczenia nowych ramek z bitem DE=0 |
| Ciężkie | Odrzucanie ramek z wysokim priorytetem odrzucania, które mają bit DE=1 oraz ramek z normalnym priorytetem odrzucania, które mają bit DE=0 |
| Ostre | Odrzucanie wszystkich nowych ramek przybywających do punktu przeciążenia w celu zabezpieczenia sieci oprócz ramek zarządzania (management) |

Zalety protokołu Frame Relay

- 	Niższe koszty budowy i eksploatacji sieci transmisji danych w porównaniu z siecią zbudowaną w oparciu o łącza dzierżawione.

- 	Duża możliwość zmian architektury połączeń.

- 	Możliwości łatwej integracji i migracji w kierunku sieci szerokopasmowych ATM.

- 	Duży zakres i skalowalność szybkości transmisji.

- 	Bardzo duża efektywność wykorzystania łącza.

- 	Możliwość realizacji jednoczesnej transmisji z wieloma terminalami na jednym łączu fizycznym.

- 	Bardzo prosta kontrola przepełnienia – ramka protokołu Frame Relay zawiera bity FECN i BECN służące do kontroli przeciążenia.

Wady protokołu Frame Relay

- Okablowanie musi być wysokiej jakości generujące małą ilość błędów (współczynnik błędnych bitów rzędu 10e-8 do 10e-10)

- Brak kontroli przepływu: jeśli przełącznik zaczyna być przepełniony to zaczyna odrzucać ramki z ustawionym bitem DE

- Brak reakcji na błędy : protokół Frame Relay zwiera kontrolę błędów(sprawdza sumę kontrolną), ale w przypadku wykrycia błędu ramka zostaje porzucona (kontrola błędów zostaje pozostawiona protokołom z wyższych warstw w końcowych węzłach)