Zapora sieciowa

Zapora sieciowa (dalej używana będzie oryginalna nazwa angielska – firewall) składa się z komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Nazwa „firewall” pochodzi od kurtyny przeciwpożarowej stosowanej w teatrach, która w momencie wybuchu pożaru na scenie zostaje opuszczona, aby odizolować ogień od widowni. Firewall może skutecznie odizolować od świata zewnętrznego sieć lokalną; może działać na styku dwóch sieci (lub podsieci) chroniąc przed włamaniami typu „internet spoofing”. Trzeba jednak pamiętać, że firewall chroni sieć komputerową tylko przed atakami z zewnątrz i dla pełnego bezpieczeństwa informacji w takiej sieci potrzebny jest cały szereg przedsięwzięć chroniących przed utratą tajności, integralności bądź dostępności informacji na skutek działań wykonywanych wewnątrz sieci (np. przez uprawnionego lub podszywającego się pod takiego użytkownika.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa chronionej przez firewall sieci:

- Jego stosowanie powinno być uzasadnione w ramach polityki bezpieczeństwa;

- Powinien być elementem wdrożonej koncepcji bezpieczeństwa;

- Powinien być poprawnie zainstalowany i administrowany.

Dla „zbudowania” i eksploatacji firewalla należy wykonać szereg czynności takich jak:

- opracowanie koncepcji łączenia sieci przy pomocy firewalla, która obejmuje:

- ustalenie celów bezpieczeństwa;

- dopasowanie struktury sieci;

- specyfikację podstawowych założeń na realizację firewalla.

- opracowanie polityki bezpieczeństwa firewalla, która obejmuje:

- wybór potrzeb komunikacyjnych;

- wybór usług;

- opracowanie odpowiednich przepisów jego eksploatacji.

- zakup firewalla:

- wybór typu firewalla;

- ustalenie kryteriów zakupu.

- implementacja firewalla:

- ustalenie i implementacja reguł filtracji informacji;

- wdrożenie dla firewalla ogólnych przedsięwzięć bezpieczeństwa (obowiązujących w całej chronionej sieci);

- weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa dla chronionej sieci (jeżeli takowej brak, to należy ją opracować i wdrożyć);

- przestrzeganie wymagań granicznych dla bezpieczeństwa stosowania poszczególnych protokołów i usług;

- dołączenie pozostałych komponentów sieci (bram, serwerów DNS, serwerów pocztowych, itp.).

- eksploatacja firewalla, w skład której wchodzą:

- regularne kontrole;

- dostosowywanie do zmian i testowanie;

- protokołowanie pracy firewalla;

- opracowanie procedury na wypadek awarii firewalla;

- przestrzeganie obowiązujących przedsięwzięć ochrony danych.

- eksploatacja dołączonych do firewalla komputerów- klientów.

# Filtry pakietowe i Application-Gateway

Do budowy firewalli wykorzystywane są filtry pakietowe oraz tzw. Application-Gateway (po polsku należałoby je nazwać bramami warstwy aplikacji siedmiowarstwowego modelu OSI/ISO). Filtrem pakietowym nazywa się rutery lub komputery ze specjalnym oprogramowaniem, które na poziomie warstw 3 i 4 wykorzystuje dostarczane w ramach rodziny protokołów TCP/IP (IP, ICMP, ARP, TCP, UDP) do filtrowania pakietów. Filtry pakietowe muszą umożliwiać:

- oddzielne filtrowanie dla każdego interfejsu;

- oddzielne filtrowanie według źródeł lub adresów docelowych dla poszczególnych komputerów lub całych podsieci;

- oddzielne filtrowanie według adresów portów źródłowych i docelowych;

- przy dostępnych więcej niż dwóch interfejsach oddzielne filtrowanie wchodzących i wychodzących pakietów;

- rozróżnianie pomiędzy pakietami ACK i nie-ACK (tzn. rozróżnianie czy dla pakietów TCP należy budować nowe połączenie, czy wykorzystać istniejące);

- protokołowanie numeru IP, usługi, czasu i daty dla każdego pakietu (z możliwością ograniczenia do wybranych pakietów, np. o specjalnych adresach źródłowych);

- przesyłanie całej zaprotokołowanej informacji na zewnętrzny host;

- generowanie komunikatów ostrzegawczych w przypadku wystąpienia specjalnych, wyspecyfikowanych zdarzeń;

- wykorzystanie statycznych tabel rutowania (ruter wykorzystany jako filtr pakietowy);

- takie konfigurowanie rutera (gdy jest wykorzystywany jako filtr pakietowy), aby przy dynamicznym rutingu dochodzące do chronionej sieci pakiety rutowania (np. RIP) były dopuszczane tylko do interfejsu;

- standardowe ignorowanie informacji rutingu źródłowego;

- dynamiczne filtrowanie.

Kolejność reguł filtrowania może być zmieniana automatycznie przez filtr pakietowy! Przy określaniu reguł filtrowania należy przestrzegać następujących zasad:

- reguły muszą być tak sformatowane, aby wszystkie dostępy (do sieci chronionej) które nie są w sposób jawny dozwolone, były zabronione;

- jeżeli występuje zapotrzebowanie na specyficzną autentykację użytkownika, musi zostać określone, który użytkownik znajduje się wewnątrz sieci, jakie usługi może wykorzystywać oraz jakie procedury autentykacji są wymagane;

- muszą zostać uwzględnione wszystkie komputery znajdujące się w sieci;

- musi zostać ustalone, jakie usługi są dozwolone i w jakich przedziałach czasu (np. dozwolone tylko w ustawowych godzinach pracy).

Application-Gateway jest komputerem, który wykorzystuje informacje z poziomu warstwy aplikacji do filtrowania połączeń. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie jednolitego sposobu dostępu do chronionej sieci oraz ukrycie jej wewnętrznej struktury dla zewnętrznego użytkownika. Jeżeli Application-Gateway ma być wykorzystany do budowy firewalla należy przestrzegać następujących zasad:

- muszą być uwzględnione wszystkie protokoły warstwy aplikacji (Telnet, FTP, SMTP, DNS, NNTP, HTTP);

- dla każdego uwzględnionego protokołu musi być możliwa filtracja ww. reguł filtrowania wszystkich informacji (reguły powinny zostać sformułowane w sposób niezależny od użytkownika);

- włączenie do pracy Application-Gateway nie powinno wiązać się z żadnymi zmianami w oprogramowaniu zarówno sieci chronionej jak i zewnętrznej;

- stosowane oprogramowanie musi być dobrze udokumentowane;

- dokładanie nowych protokołów powinno być proste;

- dla każdego zbudowanego połączenia musi zostać zaprotokołowany numer identyfikacyjny użytkownika, numer IP, rodzaj usługi, czas oraz data;

- specjalne, wyspecyfikowane zdarzenia powinny powodować pojawienie się komunikatów ostrzegawczych (np. kilkakrotnie źle podane hasło);

- dla identyfikacji użytkownika muszą być stosowane silne metody autentykacji.

# Konfiguracja zapór sieciowych

Można wyróżnić trzy podstawowe konfiguracje firewalli:

Sieć chroniona

Filtr pakietowy

Sieć zewnętrzna (niebezpieczna)

stosowanie wyłącznie filtrów pakietowych (jak na rysunku)

Taki firewall składa się wyłącznie z filtru pakietowego, który filtruje informacje na poziomie dolnych warstw sieciowych i przepuszcza lub blokuje informacje według specjalnych reguł pakietowych. Zalety takiego rozwiązania to prosta realizacja (wiele ruterów ma wbudowane takie możliwości), oraz łatwa rozbudowa dla nowych usług, natomiast wady to:

- możliwy IP-Spoofing;

- wszystkie dozwolone usługi na wszystkich dostępnych dlanich komputerach muszą być bezpieczne;

- rozbudowane reguły filtracji;

- niewystarczające możliwości protokołowania aktywności.

Z powodu wymienionych wad, rozwiązanie takie jest stosowane zwykle w małych sieciach, gdzie wszystkie komputery są zabezpieczone (w inny sposób) przed atakami.

- Dual-homed Geteway

W skład tej konfiguracji wchodzi jeden Application-Gateway, wyposażony w dwa interfejsy sieciowe. Jest on jedynym połączeniem pomiędzy dwoma sieciami. W tym typie konfiguracji nie mają prawa przechodzić żadne pakiety bez filtrowania.

Sieć chroniona

Application-Gateway

Sieć zewnętrzna (niebezpieczna)

Zaletami tej konfiguracji jest ukrycie wewnętrznej struktury chronionej sieci oraz zadawalające możliwości protokołowania, natomiast wady to:

- wysoki koszt (wydajny komputer + dwie karty sieciowe);

- trudności z wprowadzeniem nowych usług;

- przejęcie Application-Gateway przez intruza prowadzi do całkowitej utraty bezpieczeństwa chronionej sieci.

- Screened-Subnet

W tej konfiguracji mamy do czynienia z pewnego rodzaju „siecią pośredniczącą” (czy dokładniej – ekranującą) pomiędzy siecią zewnętrzną a siecią chronioną. Taka sieć składa się z Application-Gateway i jednego lub dwóch filtrów pakietowych. Reguły filtrowania muszą być tak skonstruowane, aby każde połączenie pomiędzy sieciami było realizowane wyłącznie poprzez Gateway. Możliwe warianty rozwiązania podstawowego Screened-Subnet przedstawiono na kolejnych rysunkach. Dla każdego z pokazanych wariantów istnieją jeszcze dalsze możliwości konfiguracji polegające na rezygnacji z któregoś z filtrów pakietowych (w efekcie mamy sześć możliwych konfiguracji firewalla typu Screened-Subnet).

Zalety tego rozwiązania w konfiguracjach podstawowych to:

- brak bezpośredniego dostępu do Gatewaya;

- ukrycie wewnętrznej struktury sieci;

- dodatkowe zabezpieczenia wnoszone przez dwa filtry pakietowe;

- zastosowanie dodatkowych Gateway’ów podnosi dostępność informacji;

- zadawalające możliwości protokołowania.

Do wad należą:

- wysoka cena (wydajny komputer + filtry pakietowe +interfejsy sieciowe);

- możliwość obejścia Gatewaya z jednym interfejsem sieciowym poprzez manipulacje filtrem pakietowym.

Z przedstawionych wad i zalet wynika, że godna polecenia jest tylko konfiguracja z pierwszego z poniższych rysunków.

Sieć chroniona

Application-Gateway

Sieć zewnętrzna

Filtr pakietowy

Filtr pakietowy

Sieć chroniona

Application-Gateway

Sieć zewnętrzna

Filtr pakietowy

Filtr pakietowy