| - Które warstwy modelu ISO/OSI obsługują pracę kart sieciowych np. standardu Ethernet i jakie funkcje są realizowane przez poszczególne warstwy? - Wyjaśnij zasady konstrukcji i działania dekoderów detekcyjnych kodów liniowych. - Wyznaczyć macierze generującą i kontrolną dla kodu liniowego o minimalnej odległości =8 i m=2. - Dany jest wielomian generujący kodu o =3 oraz n=7 g(x) = x3 + x +1. Dla odpowiadającego mu kodu o =4 wyznaczyć reakcję dekodera korekcyjnego jeżeli w czasie transmisji powstał błąd e(x) = x3 + x2 +1. - Wyjaśnić wpływ zwiększania zdolności korekcyjnych kodu w kanale podstawowym przy zachowaniu stałej minimalnej odległości na szybkość transmisji danych w systemie z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym. | - Które warstwy modelu ISO/OSI obsługują pracę koncentratorów sieciowych np. standardu Ethernet i jakie funkcje są realizowane przez poszczególne warstwy? - Wyjaśnij zasady konstrukcji i działania dekoderów detekcyjnych kodów nadmiarowych. - Wyznaczyć macierze generującą i kontrolną dla kodu liniowego o minimalnej odległości =10 i m=2. - Dany jest wielomian generujący kodu o =3 oraz n=7 g(x) = x3 + x2 +1. Dla odpowiadającego mu kodu o =4 wyznaczyć reakcję dekodera korekcyjnego jeżeli w czasie transmisji powstał błąd e(x) = x2 + x +1. - Wyjaśnić wpływ zwiększania zdolności korekcyjnych kodu w kanale podstawowym przy zachowaniu stałej minimalnej odległości na ilość wymazywanych informacji w systemie z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym. |
| --- | --- |