| 7.Warstwa aplikacji | (Application layer) – dostarcza procesom aplikacyjnym metod dostępu do środowiska OSI, pełni rolę okna między współdziałającymi procesami aplikacyjnymi. Typowymi usługami dostępnymi w tej warstwie są: transfer zbiorów, zarządzanie, dostęp i transfer zbiorów – FTAM File Transfer, Acces and Management), standard poczty elektronicznej X400 i inne. |
| --- | --- |
| 6.Warstwa prezentacji | (Presentation layer) – zapewnia możliwość reprezentowania informacji, którą się posługują stacje aplikacyjne podczas komunikacji. Zapewnia ona tłumaczenie danych, definiowanie ich formatu oraz odpowiednią składnię. |
| 5.Warstwa sesji | (Sesion layer) – umożliwia aplikacjom organizację dialogu oraz wymianę danych między nimi. Do najważniejszych usług warstwy sesji należą: sterowanie wymianą danych, ustalanie punktów synchronizacji danych (dla celów retransmisji w wypadku przemijających przekłamań na łączach) oraz umożliwienie odzyskiwania danych (utraconych w wyniku przerwy w łączności) poprzez ponowne ich przesłanie. |
| 4.Warstwa transportowa | (Transportt layer) – zapewnia przezroczysty transfer danych między stacjami sesyjnymi, odciąża je od zajmowania się problemami niezawodnego i efektywnego pod względem kosztów transferu danych. Warstwa ta zapewnia usługi połączeniowe. Wszystkie protokoły w warstwie transportowej są typu „od końca do końca” (end to end) . Oznacza to, że działają one tylko między końcowymi systemami otwartymi. |
| 3.Warstwa sieciowa | (Network layer) – dostarcza środków do ustanawiania, utrzymania i rozłączania połączeń sieciowych między systemami otwartymi, w których rezydują komunikujące się aplikacje, i odpowiada za obsługę błędów komunikacji. Ponadto warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za funkcję routingu, który wyznacza optymalną pod względem liczby połączeń drogę przesyłania pakietu przez sieć. Funkcja ta nabiera szczególnej wagi w intersieciach. |
| 2. Warstwa łącza danych | (Data link layer) – zapewnia niezawodne łącze pomiędzy sąsiednimi węzłami. Nadzoruje ona przepływ informacji przez łącze i w związku z podatnością warstwy fizycznej na zakłócenia i wynikające stąd błędy oferuje własne mechanizmy kontroli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach CRC |
| 1. Warstwa fizyczna | (Phisical layer) – jest odpowiedzialna za transmisję strumienia bitów między węzłami sieci. Definiuje protokoły opisujące interfejsy fizyczne, to jest ich aspekty: mechaniczny, elektryczny, funkcjonalny i proceduralny. Do funkcji tej warstwy należą: sprzęganie z medium transmisji danych, dekodowanie sygnałów, określenie zakresu amplitudy napięcia lub prądu i określenie parametrów mechanicznych łączówek (kształtu, wymiarów i liczby styków) i inne kwestie |

Warstwowy układ modelu OSI

|  |  |  |  |  |  | Warstwa 7 Warstwa aplikacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Warstwa 6 Warstwa prezentacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Warstwa 5 Warstwa sesji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Warstwa 4 Warstwa transportowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Warstwa 3 Warstwa sieciowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warstwa 2 Warstwa łącza danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warstwa 1 Warstwa fizyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Warstwa fizyczna – najbardziej podstawowa warstwa, zajmuje się transmisją potoku danych poprzez kable i przewody. Działający w tej warstwie sprzęt i oprogramowanie ma do czynienia z wieloma typami łączówek, przesyłaniem sygnałów i używanymi w sieci schematami współdzielenia nośników.

- Warstwa łącza danych – warstwa ta zapewnia niezawodny transfer informacji poprzez warstwę fizyczną. Następuje tu synchronizacja bloków danych, rozpoznawanie błędów i sterowanie przepływem danych.

- Warstwa sieciowa – oprogramowanie pracujące w tej warstwie zapewnia interfejs między warstwą fizyczną warstwą łącza danych a oprogramowaniem wyższego rzędu, które ustanawia i steruje połączeniami.

- Warstwa transportowa – ta warstwa oprogramowania jest szczególnie ważna dla lokalnych sieci komputerowych. Oprogramowanie warstwy transportowej zapewnia niezawodny transparentny transfer pakietów między stacjami.

- Warstwa sesji – ta warstwa zapewnia standardowy sposób przekazania danych między aplikacjami.

- Warstwa prezentacji – tu dane są formatowane do przeglądania i użytku przez konkretny sprzęt.

- Warstwa aplikacji – na tym poziomie, oprogramowanie działa zgodnie ze standardami obserwacji użytkownika.