Metody dostępu do sieci (medium)

- przepytywanie (polling),

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access);

- przesyłanie znacznika (token passing);

- pierścień szczelinowy (slotted ring);

- wtrącanie rejestru (register insertion).

Kontrola dostępu przyjmuje jedną z form:

- Dostęp losowy – gdy stacja nie potrzebuje specjalnego pozwolenia na rozpoczęcie nadawania; wystarczy, gdy stwierdzi, iż w sieci nikt aktualnie nie nadaje.

- CSMA/CD (Collision Detect);

- pierścień szczelinowy;

- metoda z wtrąconym rejestrem.

- Dostęp rozproszony – gdy w dowolnym momencie co najwyżej jedna stacja posiada uprawnienia do nadawania, a uprawnienie to jest przekazywane między kolejnymi stacjami w sieci.

- z przesyłaniem znacznika w sieciach o topologii magistrali oraz pierścienia,

- CSMA/CA (Collision Avoid).

- Dostęp scentralizowany – gdy jedna stacja kontroluje działanie sieci i przyznaje stacjom prawo do nadawania.

- Przepytywanie (polling),

- Komutacja łączy (circuit switching).

# Model sieci LAN wg IEEE802.x

| 802.1 Model OSI i zarządzanie siecią |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 802.2 Sterowanie łączem logicznym |  |  |  |
|  | 802.3 CSMA/CD | 802.4 Token Passing Bus | 802.5 Token Passing Ring | 802.6 Metro-politan |

- Project 802.7 – Broadband Technology Advisory Group (transmisja szerokopasmowa).

- Project 802.8 –Optical Fiber Technology Advisory Group (światłowody),

- Project 802.9 –Voice/Data Integration on LAN’s (przesyłanie danych i dźwięku).

Format ramki IEEE802.3 (MAC)

| 7B | 1B | 2-6B | 2-6B | 2B | 0-1500B | >=0 | 4B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pream-buła | Znacznik początku | Adresat | Nadawca | Długość pola dane | ## DANE | Wypeł-nienie | ## CRC |

Odstęp między ramkami – nie mniej niż 12 B.

Zgodnie ze standardem Ethernet sygnał z jednego końca sieci na drugi nie jest propagowany dłużej niż 25,6 mikrosekundy.

### Token Bus	Token Ring

| Preambuła | ## 1B lub więcej | Znacznik początku ramki | 1B |
| --- | --- | --- | --- |
| Znacznik początku ramki | 1B | Pole kontroli dostępu | 1B |
| Pole kontrolne ramki | 1B | Pole kontrolne ramki | 1B |
| Adresat | 1B | Adresat | 1B |
| Nadawca | 1B | Nadawca | 1B |
| DANE | 0-8191B | DANE | 0-499 |
| Sekwencja kontrolna | 4B | Sekwencja kontrolna | 4B |
| Znacznik końca ramki | 1B | Znacznik końca ramki | 1B |
|  |  | Pole stanu ramki | ## 1B |