| - Określić, kiedy praca sieci lokalnych opartych na zasadzie eliminacji kolizji jest efektywniejsza od pracy „sieci żetonowych”? - Wyjaśnij zasady konstrukcji i działania dekoderów korekcyjnych kodów liniowych. - Określić reakcję dekodera detekcyjno-korekcyjnego kodu liniowego opisanego macierzą kontrolną H=111111011000100100110010 jeżeli przekłamane zostały pozycje 3, 4 i 5. - Dany jest wielomian generujący kodu o =3 oraz n=7 g(x) = x3 + x +1. Dla odpowiadającego mu kodu o =4 wyznaczyć po trzy wykrywane i nie wykrywane przez dekoder detekcyjny ciągi błędów o w(e)>3 . - Dla kodu z zadania 4 wyznaczyć prawdopodobieństwa bezbłędnej i fałszywej akceptacji oraz dyskwalifikacji dla dekodera detekcyjnego. | - Określić, czym różnią się od swoich poprzedników modemy standardu/ów/ V34? - Wyjaśnij zasady konstrukcji i działania dekoderów korekcyjnych kodów nadmiarowych. - Określić reakcję dekodera detekcyjno-korekcyjnego kodu liniowego opisanego macierzą kontrolną H=111111011000100100110010 jeżeli przekłamane zostały pozycje 2, 4 i 6. - Dany jest wielomian generujący kodu o =3 oraz n=7 g(x) = x3 + x2 +1. Dla odpowiadającego mu kodu o =4 wyznaczyć po trzy wykrywane i nie wykrywane przez dekoder detekcyjny ciągi błędów o w(e)>3. - Dla kodu z zadania 4 wyznaczyć prawdopodobieństwa bezbłędnej i fałszywej akceptacji oraz dyskwalifikacji dla dekodera korekcyjnego. |
| --- | --- |