Interfejs szeregowy RS-232C

Generator

1843,2kHz

Dzielnik

/16

Dzielnik programowany

Starszy bajt      Młodszy bajt

Linie

Sterujące

Rejestry

Dane

Przetwornik napięć

0-5/+-12V

Adres

A2

A1

A0

###### Schemat funkcjonalny portu RS232C

# Przyporządkowanie portom szeregowym adresów w przestrzeni we/wy IBM PC

# COM1	03F8 – 03FF

# COM2	02F8 – 02FF

# COM3	03E8 – 03EF

# COM4	02E8 – 02EF

Zestaw rejestrów obsługujących łącza RS232C i ich adresy:

A2  A1  A0 	Nazwa rejestru	Uwagi

0    0    0 	bufor nadajnika	tylko zapis   LCR7 = 0

0    0    0	bufor odbiornika	tylko odczyt LCR7 = 0

0    0    0	młodszy bajt dzielnika	LCR7 = 1

0    0    1	rejestr aktywacji przerwań	LCR7 = 0

0    0    1	starszy bajt dzielnika	LCR7 = 1

0    1    0	rejestr identyfikacji przerwań  	tylko do odczytu

0    1    1	rejestr parametrów transmisji	(LCR)

1    0    0	rejestr sterowania modemu	(MCR)

1    0    1	rejestr stanu transmisji 	(LSR)

1    1    0	rejestr stanu modemu	(MSR)

#### Ustawienia szybkości transmisji

| Szybkość transmisji (w bodach) | Wartość dzielnika (dziesiętnie) | Starszy bajt dzielnika (szesnastkowo) | Młodszy bajt dzielnika (szesnastkowo) | Błąd względny w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2304 | 09 | 00 | 0 |
| 110 | 1047 | 04 | 17 | 0,026 |
| 150 | 768 | 03 | 00 | 0 |
| 300 | 384 | 01 | 80 | 0 |
| 600 | 192 | 00 | C0 | 0 |
| 1200 | 96 | 00 | 60 | 0 |
| 2000 | 58 | 00 | 3A | 0,69 |
| 2400 | 48 | 00 | 30 | 0 |
| 3600 | 32 | 00 | 20 | 0 |
| 4800 | 24 | 00 | 18 | 0 |
| 7200 | 16 | 00 | 10 | 0 |
| 9600 | 12 | 00 | 0C | 0 |
| 19200 | 6 | 00 | 06 | 0 |
| 38400 | 3 | 00 | 03 | 0 |
| 56000 | 2 | 00 | 02 | 2,86 |
| 115000 | 1 | 00 | 01 | 0,17 |

## Topografia wyprowadzeń sygnałów dla RS232C

## Nr styku	Nazwa sygnału

##### Masa ochronna	** w nawiasach

2 (3)	TxD  Transmit Data	wartości dla gniazda

3 (2)	RxD  Receive Data	9 – cio pinowego **

4 (7)	RTS Request To Send

5 (8)	CTS Clear To Send

6 (6)	DSR Data Set Ready

7 (5)	SG  Signal Ground

8 (1)	RLSD Rec. Line Sig. Select

20 (4)	DTR Data Terminal Ready

22 (9)	RI  Ring Indicator

Rejestr parametrów transmisji   (LCR)

| Nr bitu | Funkcja | Wartość | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | długość słowa | 00 | 5 bitów / słowo |
|  |  | 01 | 6 bitów / słowo |
|  |  | 10 | 7 bitów / słowo |
|  |  | 11 | 8 bitów / słowo |
| 2 | bity stopu | 0 | 1 bit stopu |
|  |  | 1 | 1,5 bitu, gdy słowo 5-bit |
|  |  |  | 2 bity w innym przypadku |
| 4,3 | parzystość | X0 | bez parzystości |
|  |  | 01 | bit nieparzystości |
|  |  | 11 | bit parzystości |
| 5 | odwrócenie parzystości | 0 | normalna parzystość |
|  |  | 1 | zanegowana parzystość |
| 6 | sygnał przerwania transmisji ( break ) | 1 | wymuszenie stanu 0 na wyjściu szeregowym |
| 7 | rozszerzenie adresu |  | zob. LCR7 |

## Rejestr aktywacji przerwań

# Nr bitu	Funkcja

- dana skompletowana 	** wpisanie wartości zero do

w buforze odbiornika	odpowiedniego bitu blokuje

- bufor nadajnika pusty	związane z nim przerwanie

- błędy: parzystości, ramki,	lub grupę przerwań, 1-aktyw.

nałożenia kolejnych danych,

sygnał przerwania transmisji.

- zmiany stanów sygnałów

CTS, DSR, RI, RLSD.

4,5,6,7	nie używane

### Rejestr identyfikacji przerwań

# Nr bitu	Wartość	Znaczenie

0	0	istnieje aktywne przerwanie

- nie istnieje przerwanie wymagające obsługi

2,1	00	jedno z czterech przerwań rejestru stanu modemu

(najniższy priorytet)

- pusty bufor nadajnika

- skompletowana dana w buforze odbiornika

- jedno z czterech przerwań w rejestrze stanu transmisji (najwyższy priorytet)

Rejestr stanu transmisji   (LSR)

# Nr bitu	Znaczenie dla „1”

- skompletowana dana w buforze odbiornika

- błąd nieodebrania danej

- błąd parzystości

- błąd ramki

- sygnał przerwania odebrany na wejściu szeregowym

- bufor nadajnika pusty

- rejestr szeregujący opróżniony

- zawsze wartość „0”

Rejestr sterowania modemu  (MCR)

# Nr bitu	Funkcja

- pozycja logiczna na wyjściu DTR (negacja)

- pozycja logiczna na wyjściu RTS (negacja)

- wyjście OUT1 (negacja)

- wyjście OUT2 (negacja)

- 0 - normalne działanie

1 – zamknięcie pętli wewnętrznego sprzężenia

(w celu samotestowania)

5,6,7	ustawione na zero

Rejestr stanu modemu  (MSR)

Nr bitu	Znaczenie

- 1 – gdy linia CTS zmienia stan logiczny

- 1 – gdy linia DSR zmienia stan logiczny

- 1 – gdy stan linii RI zmienia się z 1 na 0

- 1 – gdy linia RLSD zmienia stan logiczny

- stan linii CTS (negacja)

- stan linii DSR (negacja)

- stan linii RI (negacja)

- stan linii RLSD (negacja)

Interfejsy szeregowe

Wymagania stawiane obwodom transmisyjnym

| Parametr | # RS-232C | RS-423A | RS-422A | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj transmisji | Niesymetryczna | Niesymetryczna | ## Różnicowa | Różnicowa |
| Dozwolona ilość nadajników i odbiorników | 1 Nadajnik 1 Odbiornik | 1 Nadajnik 10 Odbiorników | 1 Nadajnik 10 Odbiorników | 32 Nadajniki 32 Odbiorniki |
| Maksymalna długość kabla [m] | 15 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Maksymalna szybkość transmisji [bps] | 20k | 100k | 10M | 10m. |
| Maksymalne napięcie wspólne | 25V | 6V | +6V -0,25V | +12V -7V |
| Wyjście nadajnika | 5Vmin 15Vmax | 3,6V 6,0V | 2Vmin | 1,5Vmin |
| Obciążenie nadajnika | 3k do 7k | 450 min | 100 min | 60 min |
| Ograniczenie prądu zwarciowego nadajnika | 500mA przy zwarciu do VCC lub GND | 150mA przy zwarciu do GND | 150mA przy zwarciu do GND | 150mA przy zwarciu do GND. 250 mA do-8V lub 12V |
| Rezystancja wejściowa odbiornika | 3k do 7k | 4k | 4k | 12k |
| Czułość odbiornika | 3V | 200mV | 200mV | 200mV |