Krzywe Bezier’a

- ważna kolejność punktów

- krzywa przechodzi przez pierwszy i ostatni punkt

- mieści się w otoczce wypukłej przechodzącej przez punkty kontrolne

- przesuwając punkt zmieniamy kształt krzywej

- aby zapamiętać krzywą należy pamiętać tylko punkty kontrolne

Reprezentacja wielokątowa (BREP)

- zapamiętujemy w niej tylko punkty i krawędzie

Metoda Sweep

- definiujemy przekrój i przesuwamy go wzdłuż prostej lub krzywej (można zmieniać kształt)

Metoda OCTREE

- dzielimy sześcian na 8 mniejszych sześcianów... i jesteśmy w stanie zapisać bryłę z dokładnością wokselową (najmniejsza jednostka przestrzenna)

Rzutowanie (przejście z 3D na 2D)

- równoległe (promienie || do siebie)

- ortogonalne (promienie || do siebie i prostopadłe do rzutu)

- ukośne (promienie || do siebie i ukośne do rzutu)

Eliminowanie rzeczy niewidocznych

Metoda wektora normalnego

- gdy bryła wypukła, to dla każdej ściany wyznaczamy wektor normalny (jeśli jest on zwrócony do obserwatora, to ścianka widoczna)

Z-bufor

- potrzebna jest druga pamięć o takiej samej wielkości jak pamięć obrazu

- przeglądamy piksele i do z-bufora wpisujemy wartość „z”, a do pamięci obrazu minimum z wartości „z” w z-buforze i pamięci obrazu (czyli barwę piksela najbliższego obiektu).

- duża złożoność obliczeniowa

- nie zależy od złożoności sceny

Metoda malarska

- porządkujemy wielokąty (sortujemy) kolejno wg wszystkich 3 współrzędnych (jeśli pokrywają się)

Cieniowanie powierzchni

- najprościej wyznaczyć barwy przed zrzutowaniem

- jeśli źródło światła jest daleko i promienie docierają ||, to wszystkie ścianki są pokryte jednolicie

- jasność ścianki zależy od cos kąta między promieniem padającym a normalną ścianki

Światło otoczenia

- stajemy w źródle światła, ustalamy widoczność

- dla ścianek widocznych ustalamy barwę zgodnie z cos kąta

- ściankom niewidocznym dajemy barwę światła otoczenia

Metoda Gouraud

- mamy informację o barwie każdego wierzchołka

- wyliczamy barwy pośrednie dla krawędzi

- wyliczamy barwy dla wnętrza figury

- jeśli źródło światła jest bardzo blisko, to nie uzyskamy efektu rozświetlenia

Metoda Phonga

- mamy informację o wartościach normalnych w wierzchołkach

- (dalej podobnie jak w metodzie Gouraud)

- przy dokładniejszych obliczeniach należy brać pod uwagę również światło odbite od innych obiektów

Metoda śledzenia promieni

- analizujemy drogę promieni z oka i dla każdego z nich ustalamy barwę

- wykorzystuje się dodatkowe (pomocnicze) promienie

- gdy promień trafia na obiekt, to analizujemy odbicia (góra 1-2)

- sprawdzenie, czy punkt leży w cieniu innego obiektu: wypuszczamy z takiego punktu promienie (pomocnicze) w kierunku źródeł światła – gdy trafiamy na obiekt, to punkt leży w jego cieniu.

- tą metodą rozwiązujemy: eliminowanie obiektów niewidocznych, rzutowania oraz wyznaczania bryły widzenia